火箭电子系统

运行要求:全自动闭环运行,不能远程控制释放载荷时机

形状:圆柱体模块,可拆卸,直径取决于箭体空间,高度尽量小

功能需求:

- 高度检测(分离点高度与实时高度(遥测传回))

- 摄像模块(需要箭体与卫星互拍证明)

- 视频存储模块(与摄像模块联动)

- 遥测通讯功能(数据需要保存记录以供赛后证明,我建议在地面站上做好时间戳对应)

- 下落速度(7-10m/s)

- 开伞回收机构

注意点:①模块化设计,支持快速重装(三分钟内)

- 释放高度证明(箭体与卫星两者分离时的高度)

硬件架构设想

主控:STM32F103C8T6

必要模块:①物理总开关(外露)与状态指示灯(上电GPIO控制即可)

- LORA无线电模块(通讯方式UART串口或SPI)(需要物理独立开关和供电指示灯)

- 视频录制模块(必须独立,F103带不动视频帧解析,集成模块)

- 高度检测模块(I2C/SPI气压计(相比激光和超声波好上手),需要基准零点现场校准)

- 开伞机构(触发依据是什么呢,还没想好)

- 测试部分(为了方便我觉得可以几个开关分别控制火箭回收系统、弹出机构打开与无线电模块打开)

- OLED屏幕

最大飞行高度     程序启动与发射就绪指示灯    遥测信号指示灯

遥测通道（十六进制）  卫星在位 / 脱离指示灯     卫星释放高度与时间

火箭电子系统重要模块传输说明

- GPS模块(正点原子ATK1218-BD)

通讯方式＆参数:USART3  38400波特率  8位  校验None  停止位1

| - 硬件 | - 引脚 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - STM32 | - PB10(TXD) | - PB11(RXD) | - 无 | - 3.3V | - GND |
| - GPS | - RXD | - TXD | - PPS | - VCC | - GND |
| - 用途 | - STM32发 - GPS收 | - GPS发 - STM32收 | - ns级时间脉冲 | - 取电 |  |

GPS协议(NMEA-0183 V3.01标准)(输出语句组频率1Hz)

语句组示例

$GNGGA,081236.50,2232.25048,N,11356.20097,E,1,12,0.8,85.3,M,-2.6,M,,*5B

$GNGLL,2232.25048,N,11356.20097,E,081236.50,A,A*4C

$GNGSA,A,3,10,13,18,24,25,31,32,36,41,44,,,,1.2,0.8,0.9*31

$GNGSA,A,3,03,06,07,09,10,24,25,31,32,33,36,41,1.2,0.8,0.9*2F

$GPGSV,3,1,12,10,58,127,39,13,44,058,40,18,31,300,35,24,45,244,41*7D

$GPGSV,3,2,12,25,12,037,31,31,22,185,42,32,71,270,44,36,27,315,34*78

$GPGSV,3,3,12,41,28,100,38,44,38,045,40,,,,,,*43

$BDGSV,2,1,09,03,32,128,35,06,18,212,36,07,58,320,40,09,29,045,38*6F

$BDGSV,2,2,09,10,55,078,41,24,29,166,39,25,61,256,42,31,44,320,43*6D

$GNRMC,081236.50,A,2232.25048,N,11356.20097,E,0.298,201.88,251206,,,A*63

$GNZDA,081236.50,25,12,06,00,00*4B

| 语句 | 说明 | 主要字段(示例中) |
| --- | --- | --- |
| GNGGA | 全球定位系统定位数据 | 时间: 08:12:36.50 纬度: 22°32.25048' N 经度: 113°56.20097' E 定位质量: 1 (GPS fix) 卫星数: 12 海拔高度: 85.3 m |
| GNGSA | 当前卫星信息（精度因子） | 模式: 3D定位 PDOP: 1.2 HDOP: 0.8 VDOP: 0.9 |
| GPGSV / BDGSV | 可见卫星信息（GPS / 北斗） | 每颗卫星的仰角、方位角、信噪比等 |
| GNRMC | 推荐最小定位信息 | 状态: A (有效定位) 速度: 0.298 节 航向: 201.88° 日期: 2025年12月06日 |
| GNZDA | UTC 时间与日期 | 状态: A (有效定位) 速度: 0.298 节 航向: 201.88° 日期: 2025年12月06日 |

- GY-91(IMU＋Baro模块)

通讯方式:硬件SPI1

| - 硬件 | - 引脚 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - STM32 | - PA4 | - PA5 | - PA6 | - PA7 | - 3.3V | - GND |
| - GY-91 | - CS | - SCK | - SDO(MISO) | - SDI(MOSI/0 | - VCC | - GND |
| - 用途 | - 片选 - (通断) | - 时钟线 | - 主机输入 - 从机输出 | - 主机输出 - 从机输入 | - 取电 |  |

- LORA模块

通讯方式:USART2+模式控制

| - 硬件 | - 引脚 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - STM32 | - PA2(TXD) | - PA3(RXD) | - PB12 | - PB13 | - PB14 | - 3.3V | - GND |
| - LORA模块 | - RXD | - TXD | - AUX | - M0 | - M1 | - VCC | - GND |
| - 用途 | - STM32发 - LORA收 | - LORA发 - STM32收 | - 状态引脚 | - 模式组合 |  | - 取电 |  |

特别需要注意的点:

- 模式切换流程

检查AUX：读取 AUX 引脚电平，确保其为高电平

切换模式：设置 M1、M0 引脚到目标电平组合

等待稳定：等待至少10毫秒，让模块稳定地切换到新模式

- 发送数据检查：

在调用 HAL_UART_Transmit() 发送数据前，先检查 AUX 引脚。如果 AUX 为高电平（模块空闲），则可以安全发送；如果 AUX 为低电平（模块正忙），则应等待其变为高电平后再发送，以防数据丢失

- 天线安全（极高优先级）：上电前，务必确保天线已可靠连接！ 在未连接天线的情况下给模块上电，尤其是在发射状态，射频能量无法释放，可能会瞬间烧毁模块的功放芯片

| LORA工作模式配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模式 | M0 | M1 | 工作模式 | 用途说明 |
| 模式 0 | 0 (低电平) | 0 (低电平) | 透传模式 | 原样发送 |
| 模式 1 | 1 (高电平) | 0 (低电平) | WOR 模式 | 实现低功耗的“唤醒” |
| 模式 2 | 0 (低电平) | 1 (高电平) | 配置模式 | 通过串口发送 AT 指令来读写模块内部寄存器，进行高级配置 |
| 模式 3 | 1 (高电平) | 1 (高电平) | 深度休眠模式 | 模块功耗极低，可用于省电。唤醒后模块会重新复位 |

- OLED屏幕模块

通讯方式:IIC1

| - 硬件 | - 引脚 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - STM32 | - PB6 | - PB7 | - 3.3V | - GND |
| - OLED模块 | - SCL | - SDA | - VCC | - GND |
| - 用途 | - 时钟线 | - 半双工数据 | - 取电 |  |